São Paulo Tech School

1º CCOK | 2026-1

V-OOH

Monitoramento de hardware em displays DOOH

Erick Vieiro Martins

Kauan Alessandro Kadooca Bastos

Marcos Hiroshi Yogi Carvalho | Marci Hiromi Yogi Carvalho

Leticia de Azevedo Pinheiro

Pedro Augusto Lemos Rodrigues

Pedro Henrique de Oliveira

São Paulo

2026

Contexto

O que é DOOH?

Digital Out-of-Home (DOOH) refere-se a anúncios veiculados em telas digitais instaladas em locais públicos de alto tráfego. Diferente de outdoors estáticos, o DOOH utiliza tecnologia digital para exibir conteúdo dinâmico e interativo em shoppings, metrôs, aeroportos, elevadores e vias públicas, permitindo atualizações em tempo real e maior segmentação das campanhas.

Tendência de Mercado

O Digital Out-of-Home (DOOH) está em crescimento nas estratégias de mídia global, consolidando-se como uma das principais vertentes do mercado publicitário em 2024. Trata-se de uma indústria que movimenta cerca de US$ 17,5 bilhões por ano no mundo, com expectativa de alcançar aproximadamente US$ 32 bilhões até 2030, segundo projeções da Clear Channel.

Dados do mesmo levantamento indicam que o DOOH aumenta a confiança na marca em 13%. Quando o conteúdo publicitário é contextualmente relevante, a eficácia do anúncio cresce em 17%. Além disso, 55% dos respondentes da geração Z afirmam que outdoors com conteúdo dinâmico capturam mais sua atenção.

Esses indicadores reforçam que o DOOH deixou de ser um formato complementar e passou a ocupar posição estratégica no ecossistema de mídia.

Desafios Operacionais

Apesar do crescimento acelerado, a operação de redes DOOH envolve desafios significativos. Entre eles estão o alto investimento inicial, a necessidade de infraestrutura tecnológica robusta e questões regulatórias relacionadas à publicidade em espaços públicos.

Conforme destaca o InforChannel (2026), o LED deixou de ser apenas uma tela e passou a ser infraestrutura crítica integrada ao ambiente de TI (AV/IT convergence). Nesse cenário, gestão remota, telemetria e monitoramento centralizado não são mais diferenciais competitivos — são exigências operacionais.

A ausência de monitoramento estruturado pode resultar em:

- Falhas técnicas não identificadas em tempo hábil

- Interrupção na exibição de campanhas contratadas

- Perda de receita publicitária

- Quebra de SLAs com anunciantes

- Impacto negativo na credibilidade da marca

Dessa forma, à medida que o setor se expande e se torna mais dependente de tecnologia, cresce também a necessidade de controle, visibilidade e confiabilidade operacional nas redes de mídia digital.

Objetivo

Implementar, até julho de 2026, um sistema automatizado de monitoramento de hardware para redes de displays DOOH em ambientes urbanos, utilizando coleta de telemetria de CPU, memória RAM e armazenamento, com o objetivo de: Reduzir falhas operacionais; minimizar períodos de indisponibilidade; gerar alertas automáticos em caso de anomalias; e disponibilizar visualização de métricas por dashboards gerenciais, além de garantir maior confiabilidade na exibição de campanhas publicitárias.

O sistema proposto será aplicado em estruturas de mídia digital utilizadas por operadoras de publicidade externa, como a ‘Eletromídia’, baseando-se na coleta contínua de dados dos equipamentos responsáveis pela reprodução de conteúdo nas telas. As informações coletadas sobre o uso de CPU, consumo de memória RAM e ocupação de disco serão integradas a uma plataforma web de monitoramento, permitindo o acompanhamento a cada 15 minutos do desempenho dos dispositivos e a geração automática de alertas sempre que forem identificados comportamentos fora do padrão operacional.

A ausência de monitoramento técnico estruturado pode resultar em falhas não detectadas, travamentos de sistema, interrupção na exibição de campanhas publicitárias e perda de receita para as operadoras de mídia. Além disso, problemas técnicos prolongados podem comprometer acordos comerciais com anunciantes e impactar negativamente a credibilidade da rede de publicidade digital.

Dessa forma, o desenvolvimento de uma solução de monitoramento de hardware para ambientes DOOH busca ampliar a visibilidade sobre o funcionamento de dispositivos distribuídos pela cidade, permitindo diagnósticos mais rápidos, manutenção preventiva e maior eficiência na gestão da infraestrutura tecnológica. Como resultado, espera-se aumentar a disponibilidade das telas, melhorar a qualidade da entrega das campanhas publicitárias e contribuir para a sustentabilidade operacional do negócio de mídia digital.

Justificativa

O mercado de DOOH (Digital Out Of Home) exige alta disponibilidade e confiabilidade operacional. Sendo assim, falhas de hardware - como falta de armazenamento, perdas de conexão, perdas em Frames por Segundo (FPS) ou desligamentos inesperados - podem resultar em prejuízos financeiros, quebra de contratos, perda de credibilidade e impactos negativos na imagem da empresa.

Diante desse cenário, torna-se necessária a implementação de uma solução tecnológica capaz de realizar o monitoramento contínuo e automatizado dos componentes físicos das telas DOOH. O acompanhamento em periódico das condições de funcionamento dos equipamentos permite a detecção precoce de incidentes, possibilitando ações preventivas antes que ocorram interrupções na exibição de conteúdo.

Além de contribuir para a redução de falhas e custos operacionais, o projeto também promove maior controle por meio de relatórios técnicos, indicadores de desempenho e registros de ocorrências. Isso fortalece a tomada de decisão estratégica e amplia a capacidade da empresa em garantir níveis adequados de serviço (SLA).

Escopo

Descrição do projeto

O projeto da V-OOH tem como objetivo desenvolver e implementar uma solução tecnológica voltada ao monitoramento contínuo do hardware de displays e telas DOOH (Digital Out Of Home), garantindo alta disponibilidade, desempenho e confiabilidade operacional dos equipamentos instalados em campo.

A solução será composta por um sistema integrado de monitoramento capaz de coletar, processar e analisar dados técnicos provenientes dos dispositivos físicos que compõem a infraestrutura das telas digitais, mantendo como base o monitoramento de memória RAM, memória de massa e CPU.

O sistema permitirá a identificação proativa de falhas, degradação de desempenho e riscos operacionais, possibilitando a atuação preventiva da equipe técnica antes que ocorram interrupções na exibição de conteúdo publicitário.

Além disso, a solução contará com um painel de controle centralizado (dashboard), no qual será possível visualizar, o status de todas as telas monitoradas, gerar relatórios gerenciais, configurar alertas automáticos e registrar ocorrências técnicas.

Resultados esperados

Ao final deste projeto, espera-se que o sistema seja capaz de capturar e monitorar dados de CPU e memória dos painéis de anúncio DOOH a cada 15 minutos. Com essas informações, será possível identificar anormalidades de hardware rapidamente e acionar a equipe técnica para correção, reduzindo o tempo de indisponibilidade dos equipamentos. Como resultado, espera-se minimizar falhas nas exibições, garantir a continuidade das campanhas publicitárias e manter a geração de valor tanto para os clientes quanto para as empresas que utilizam os DOOH para veiculação de suas propagandas.

Requisitos do projeto

backlog.xlsx

Limites e exclusões

Limites

- O Sistema será primariamente sobre o monitoramento de CPU, memória e disco das máquinas DOOH, possibilitando escalabilidade de componentes, de acordo com a necessidade do cliente.

- O projeto busca apenas reduzir downtime das operações relevantes ao serviço DOOH, e não eliminar por completo tempos de downtime que são esperados em qualquer operação em escala.

- O monitoramento será realizado apenas em dispositivos DOOH previamente cadastrados no sistema.

- Os dados coletados serão armazenados apenas para fins de análise e geração de alertas.

- O sistema enviará alertas apenas quando os parâmetros ultrapassarem limites pré-definidos, não realizando intervenções automáticas no hardware.

Exclusões

- A equipe V-OOH não é responsável por manutenções de componentes físicos dos dispositivos DOOH.

- O sistema não realizará manutenção automática ou correção remota dos dispositivos.

- Não será feito monitoramento do conteúdo exibido (qualidade da mídia, erro em vídeos ou imagens).

- Não haverá integração com sistemas financeiros, contratos de clientes ou gestão comercial das campanhas.

Macro Cronograma

| ## Macro Cronograma |  |
| --- | --- |
| ## Etapas | ## Duração Estimada |
| Levantamento de Requisitos | 25 Dias |
| Prototipagem | 7 Dias |
| Desenvolvimento | 50 Dias |
| Teste de Homologação | 10 Dias |
| Entrega | 7 Dias |

Recursos Necessários

Riscos

Fatores que podem comprometer o desenvolvimento, entrega e funcionamento do projeto:

    - Falha de conectividade de rede entre os dispositivos DOOH e o servidor.

    - Problemas de DNS ou configuração incorreta de IP.

    - Instabilidade ou indisponibilidade da instância Amazon EC2 na Amazon Web Services, impactando diretamente na disponibilidade do sistema.

    - A solução não contém redundância na EC2.

    - Falha no backup da instância.

    - Incompatibilidade de versões do Python em diferentes dispositivos.

    - Problemas de dependências (bibliotecas desatualizadas ou conflitantes).

    - Erro humano na configuração do servidor ou banco.

    - Latência elevada com o grande volume de dados na EC2.

    - Perda de dados históricos de monitoramento.

    - Dependência exclusiva da infraestrutura da AWS.

    - Alterações de custos da AWS, impactando o orçamento do projeto.

Restrições

As restrições se referem aos pontos que podem comprometer a execução do projeto. As principais restrições do presente projeto são:

- O usuário não poderá ter mais de uma conta com o mesmo endereço de email.

- O usuário não poderá se cadastrar caso algum campo esteja vazio ou preenchido incorretamente.

- O usuário não poderá acessar a dashboard caso não esteja logado na aplicação.

- O usuário não terá acesso aos dados sensíveis do programa, como registros de outros usuários.

- O sistema deverá ser projetado seguindo as boas práticas de programação.

- O usuário não poderá acessar a dashboard de um equipamento DOOH caso seu login não esteja atrelado àquele dispositivo.

- O banco de dados deverá utilizar MySQL.

- A aplicação deverá estar hospedada em instância Amazon EC2 na Amazon Web Services.

- O sistema deverá limitar tentativas consecutivas de login.

- O deploy deverá ser realizado apenas por usuários autorizados.

Partes interessadas

As partes interessadas do projeto incluem:

- Equipe de suporte técnico

- Equipe de manutenção

- Equipe de infraestrutura

- Equipe de NOC

- Equipe de SOC

- Diretoria de Operações

- Clientes (anunciantes / parceiros)

Recursos

| Recurso |  | Descrição |  | Serviço AWS |  | Custo Estimado Mensal (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Server Host Backend |  | Hospedagem da API (acho) |  | XXXXXX |  | XXXXXX |
| Web Server |  | Servidor HTTP (acho) |  | XXXXXX |  | XXXXXX |
| Banco MySQL |  | Banco de dados relacional (espero) |  | XXXXXX |  | XXXXXX |
| Função | Quantidade |  | Salário Médio BRL |  |  |  |
| Gerente de Projeto | 1 |  | 13000 – 27000 |  |  |  |
| Dev Backend | 1 |  | 5700 – 15000 |  |  |  |
| Dev Frontend | 1 |  | 4500 – 20000 |  |  |  |
| DevOps | 1 |  | 7000 – 32000 |  |  |  |
| QA | 1 |  | 4000 – 11000 |  |  |  |
| Analista NOC | 1 |  | 2000 – 5000 |  |  |  |
| Recurso | Descrição |  |  |  | Custo Estimado (USD) |  |
| Notebook Desenvolvedor | Máquina própria para desenvolvimento |  |  |  | 1000 - 1500 (único) |  |
| Energia | Consumo mensal |  |  |  | XXXXXX |  |
| Internet | Conectividade |  |  |  | XXXXXX |  |
| Ambiente Teste AWS | XXXXXX |  |  |  | XXXXXX |  |
| Documentação | Governança |  |  |  | Gratuito/Incluso RH (recursos humanos) |  |
| Aplicação Client Python | Agente de monitoramento |  |  |  | Sem custo licença |  |
| API Backend | Processamento e integração |  |  |  | Incluso RH (recursos humanos) |  |
| Frontend Web | Dashboard/Site Institucional |  |  |  | Incluso RH (recursos humanos) |  |
| MySQL Local | Banco ambiente dev |  |  |  | Gratuito |  |
| IDE | VSCode / IntelliJ |  |  |  | Gratuito |  |
| Git | Versionamento |  |  |  | Gratuito |  |
| GitHub | Repositório remoto |  |  |  | Gratuito |  |

Premissas

PREMISSAS:

As máquinas DOOH permitem instalação do Client Python.

Existe conectividade de rede estável entre as máquinas monitoradas e a AWS.

Dependência de conectividade externa (internet).

A infraestrutura AWS estará disponível na região escolhida.

O volume de máquinas monitoradas será compatível com instâncias da AWS

O banco MySQL suportará a carga inicial.

Logs e métricas terão retenção definida

Haverá acesso para as máquinas físicas

O versionamento será feito via GitHub.

Haverá processo de Gestão de Incidentes.

Haverá processo de Gestão de Mudanças para deploy em produção.

SLAs serão definidos antes da entrada em produção.

O NOC será responsável pelo monitoramento 24x7.

Haverá política de backup e recuperação.

A equipe técnica estará disponível durante o período do projeto.

O orçamento aprovado cobre infraestrutura e equipe mínima.

O projeto seguirá metodologia Ágil (Scrum).

Stakeholders fornecerão requisitos no prazo acordado.